Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 107/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 10.07.2018 r.

………………………………………….

Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chorzele

ul. Stanisława Komosińskiego 1

06-330 Chorzele

  - Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:    ...........................................................................

Siedziba:	  .............................................................................

Adres poczty elektronicznej: ...............................................

Strona internetowa: .............................................................

Numer telefonu:	…….........................................................

Numer faksu:   ....................................................................

Adres e-mail: ......................................................................

Numer REGON:	.................................................................

Numer NIP:..........................................................................

2. Przedmiot zamówienia:

Zadanie pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo’’

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni  zewnętrznej na placu zabaw oraz elementów wyposażenia wraz z wykonaniem robót ziemnych i montaż ogrodzenia na terenie miejscowości Krukowo.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i projekt techniczny.

- Zamawiający na realizację zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo”  otrzymał dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

- Przedmiot zamówienia:

- Zagospodarowanie terenu na strefę aktywności polega na:

- ukształtowanie terenu, nasadzenia,

- wyposażenie placu zabaw,

- wyposażenie siłowni zewnętrznej,

- wyposażenie pozostałe: ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy, stojak na rowery

- nawierzchnia placu zabaw,

- nawierzchnia siłowni zewnętrznej,

- ogrodzenie placu zabaw.

- Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe :

- Sprężynowiec podwójny(1 szt)wymiary minimalne: długość- 171 cm, szerokość -31 cm,    wysokość całkowita-90 cm, wysokość swobodnego upadku-50 cm.

- Zestaw zabawowo-sprawnościowy z dwiema wieżami(1 szt) w skład którego wchodzą co najmniej: dwie wieże połączone przejściem z drabinki w kształcie sinusoidy, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, zjazdu strażackiego oraz drabinki łukowej, wymiary minimalne: długość-578 cm, szerokość-326 cm, wysokość całkowita-319 cm, wysokość swobodnego upadku-145 cm.

- Piramida sprawnościowa(1 szt) wymiary minimalne: długość-425 cm, szerokość-425 cm, wysokość całkowita-300 cm, wysokość swobodnego upadku-141 cm.

- Ścianka wspinaczkowa(1 szt) wymiary minimalne: długość- 318 cm, szerokość-59 cm, wysokość całkowita-169 cm, wysokość swobodnego upadku-150 cm.

- Huśtawka podwójna(1 szt)w skład której wchodzi: siedzisko płaskie i siedzisko gniazdo,  wymiary minimalne: długość- 490 cm, szerokość-185 cm, wysokość całkowita-244 cm, wysokość swobodnego upadku-133 cm.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania Polskich Norm- PN-EN 1176:2009

- Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

- Pylon do mocowania urządzeń siłowni (5 szt) wykonany zgodnie z PL-EN 16630:2015-06,

- Prostownik pleców (1 szt) wymiary minimalne; szerokość-151 cm, długość-90 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-41 cm,

- Steper (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-119 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-55 cm,

- Orbitrek (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-156 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-48 cm,

- Drabinka z drążkiem do podciągania (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-127 cm, długość-75 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-197 cm,

- Rowerek (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-53 cm, długość-130 cm, wysokość całkowita-134 cm, wysokość swobodnego upadku-77 cm,

- Twister siedzący (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-95 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-60 cm.

Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normą PL-EN 16630:2015-06

- Pozostałe elementy zagospodarowania:

- Ławki betonowe z oparciem (6 szt) wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-55 cm, długość-225 cm,

- Kosze betonowe na śmieci ( 3 szt) wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-45 cm, długość-49 cm, pojemność-70l.

- Stół betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami ( 2 szt) wymiary minimalne stołu: długość 90 cm, szerokość-90 cm, wysokość- 81 cm, grubość blatu-6 cm, minimalne wymiary krzesełek: długość 40 cm, szerokość 40 cm, wysokość-44 cm, grubość desek-4 cm.

- Stojak na rowery ( 1 szt) wymiary minimalne: długość 210 cm, szerokość- 58cm, wysokość- 61 cm.

- Tablica z regulaminem( 1 szt) wymiary minimalne: wysokość- 1,80 m, szerokość-0,04 m, długość-0,40 m.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku.

Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku o grubości minimalnej 30 cm w obrębie stref bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Nawierzchnia powinna spełniać normy PN-EN 1177:2009. Jako materiał należy wybrać piasek z atestem-piasek kopalniany z ziaren mineralnych. Pod warstwą piasku na gruncie należy ułożyć geowłókninę wodoprzepuszczalną. Obszar poza strefą bezpieczeństwa należy przywrócić do stanu pierwotnego i obsiać trawą.

Nawierzchnia trawiasta.

Przed założeniem (odtworzeniem) trawnika należy odpowiedni przygotować   teren(usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, itp.).

Zagospodarowanie zieleni.

Należy wykonać nasadzenia  dwóch gatunków krzewów żywopłotowych w ilości 54 szt.

- Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować 
i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, urządzenia siłowni zgodnie z PL-EN 16630:2015-06.

- Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, ze zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. 
Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45212200-8, 451100001, 45233200-1, 45200000-9

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.10.2018r.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbiory końcowego

- Warunki płatności: 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- CENA OFERTY

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

Wartość bez podatku Vat ……………………………………………………………... złotych (słownie: ………………………………………………………………………………. złotych Vat …………. % tj. …………………………………………………………………... złotych Wartość z podatkiem VAT …………………………………………………………. złotych (słownie: ………………………………………………………………………............ złotych)

    - Oświadczam, że zapoznałem/am  się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1  …………………………………………………………………………………………..

2

3

………………………dnia …………………..

……………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy