Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)

Załącznik nr  9 do siwz

#### I	Część ogólna

#### Przedmiot zamówienia

  - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont chodnika w ciągu dróg gminnych w miejscowości Zaręby (strona prawa od drogi woj. nr 614 na dz. nr 883, 912 od km 0+005,50 do km 0+895,16 oraz dz. nr 913, 305/1 od km 0+030,50 do km 0+125,80).

  - Zakres planowanych robót:

1. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe, polegające na geodezyjnym wyznaczeniu

robót w terenie:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i geodezyjnego w terenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych,

2. Roboty ziemne – polegające na wykonaniu zdjęcia humusu z pobocza gruntowego na

szerokości planowanego ciągu pieszego oraz zjazdów do posesji, wykonaniu koryta z

odwiezieniem urobku na odkład na odległość 2 km.

3. Wykonanie podbudowy:

- z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu pod nawierzchnię

zjazdów,

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię chodnika

grubości 10 cm.

4. Nawierzchnia chodnika: płyta brukowa betonowa (grub. 7 cm) / kostka brukowa betonowa (grub. 6 cm). Obramowania od strony jezdni wykonane krawężnikiem

betonowym 15x30x100, ustawionym na ławie betonowej z oporem, od strony ogrodzeń obrzeżem betonowym 8x30 cm obsypanym za obrzeżem gruntem dowiezionym. Na odcinku od km 0+005,50 do km 0+895,16 projektowana szerokość nawierzchni chodnika 1,40 m ( od km 0+005,50 do km 0+687,70 przekrój chodnika typu A-A, od km 0+687,70 do km 0+687,70 przekrój chodnika typu B-B), natomiast na odcinku od km 0+030,50 do km 0+125,80 projektowana szerokość nawierzchni chodnika 1,50 m ( przekrój chodnika typu C-C). Po obu stronach działki Nr 912 od granicy z działką nr 883 projektowany jest chodnik o szerokości 1,40 m z przejściem dla pieszych (szerokość 4 m).

5.Nawierzchnia zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, od strony posesji zabezpieczona na zjazdach obrzeżem betonowym 8X30 cm ( przekroje zjazdu typu D-D, F-F, G-G), w km 0+625,35 krawężnikiem na ławie betonowej z oporem ( przekrój zjazdu typu E-E).

6. Oznakowanie pionowe i poziome zgodne z projektem stałej organizacji ruchu.

7. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi stanu istniejącego jezdni.

  - Informacje o terenie budowy.

Na odcinkach objętych opracowaniem, droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną z poboczami gruntowymi. Od km 0+005,50 do km 0+687,70 jezdnia jest ograniczona po obu stronach krawężnikiem betonowym o wysokości równej z nawierzchnią jezdni. Na pozostałym odcinku jezdnia bez krawężnika. Od km 0+005,50 do km 0+895,16 jezdnia o szerokości 6,00 m, pobocza 1,40 – 2,25 m. Od km 0+030,50 do km 0+125,80 jezdnia o szerokości 4,00 m, pobocza 2,00 – 3,25 m. Teren przylegający do pasa drogowego posiada zabudowę mieszkaniową.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45233222-1, 45233253-7

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ewentualne: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez   Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować sprawne prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez   Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

II	Część techniczna

#### Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich składowaniem i kontrolą jakości.

  - Chodniki

    - Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę brukową  przewidzianą do wbudowania na chodniki.

    - Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm.

    - Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa o grubości 60 i 70 mm. Kolory oraz wzór kostek zostanie ustalony z Zamawiającym.

#### Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót budowlanych.

  - Sprzęt do wykonania chodników, wjazdów i wyjazdów z bram, ustawienia krawężników oraz obrzeży

Roboty wykonuje się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

  - Sprzęt do robót ziemnych

- Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

#### Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Chodniki

## Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 	wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 	chodnika.

## Podsypka

- z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu pod nawierzchnię

zjazdów,

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię chodnika

grubości 10 cm.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

5. Odbiory i gwarancje

5.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór końcowy  – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego,

b) odbiór  pogwarancyjny

c) odbiór częściowy

5.2. Gotowość do odbioru  częściowego, ostatecznego wykonawca  zgłosi zamawiającemu pisemnie.

5.3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia  o   gotowości robót do odbioru.

5.4. Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru zestawienie wykonanych  robót potwierdzone przez kierownika robót, wyniki badań jakościowych oraz świadectwa jakości.

6.5. Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru ostatecznego całości przedmiotu umowy.

6.6.  Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w  ustalonym terminie i nie  zawiadomi wykonawcy o przyczynie odstąpienia od odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robót, a wykonawca uprawniony będzie do sporządzenia jednostronnie protokołu odbioru i wystawienia faktury.

6.7. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.

6.8. Termin usuwania wad wynosi:

a) bezzwłocznie w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,

b) 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniałych wadach.

6.9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36  m-cy licząc od dnia odbioru ostatecznego.