SPIS ZAWARTOŚCI

Część opisowa

- Ustalenie kategorii geotechnicznej

- Informacja o terenie badań.

- Opis wykonanych badań.

- Otrzymane wyniki.

- Warunki hydrogeologiczne.

- Analiza warunków geotechnicznych.

Część graficzna

- Wycinek mapy topograficznej w skali 1: 50 000.

- Mapa dokumentacyjna (lokalizacja otworów badawczych).

- Objaśnienia symboli i znaków.

- Karty otworów badawczych.

- Przekroje geotechniczne.

- Ustalenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych planowane przedsięwzięcie budowlane (przebudowa drogi krajowej) zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Informacja o terenie badań.

Teren badań zlokalizowany jest na drodze gminnej i wewnętrznej w miejscowości Duczymin gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

Miejsce wykonania badań fizjograficznie położone jest na pograniczu Wzniesienia Mławskiego i Równiny.

Teren pod względem zagospodarowania obejmuje drogę gminną na terenie  niezabudowanym.

- Opis wykonanych badań.

Prace terenowe wykonano przy współudziale projektanta inż. Jerzego Żelecha.

Celem zapoznania się z terenem oraz rozpoznania podłoża gruntowego pod projektowaną nawierzchnię chodnika w dniu 10.08.2019 r. wykonano cztery mało średnicowych otworów badawcze przy użyciu świdra ręcznego.

Charakter planowanej inwestycji pozwolił na ograniczenie głębokości wierceń do 2 m. Otwory wykonano maksymalnie w odległości do 5 m od projektowanej osi jezdni. W trakcie wierceń wykonano makroskopowe badanie gruntu uzyskanego z każdego marszu świdra dla jakościowego określenia ich rodzaju, barwy, wilgotności, domieszek, konsystencji i zagęszczenia. Wykonane otwory zostały zlikwidowane poprzez zasypanie uzyskanym urobkiem.

Wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji otwory badawcze wyznaczono w terenie metodą domiarów prostokątnych na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 (1:1000). Rzędne otworów odczytano także z mapy sytuacyjno-wysokościowej jw. Określone w powyższy sposób rzędne otworów mogą nieznacznie odbiegać (kilka centymetrów) od stanu faktycznego, co dla celów niniejszego opracowania jest nieistotne i wystarczające dla tego typu opracowań.

- Otrzymane wyniki.

Teren w obrębie wykonanych badań jest w większości płaski (pas drogowy z rowami przydrożnymi lub bez) i charakteryzuje się łagodnymi niewielkimi spadkami charakterystycznymi dla regionu. W sąsiedztwie badań na części odcinka występuje droga utwardzona - nawierzchnia bitumiczna. W części obszaru występują pojedyncze drzewa różnego gatunku (mieszane) o charakterze samosiewu w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie.

W wyniku prac terenowych stwierdzono, że w badanym obszarze występują warunki:

        - wodne przeciętne (wykop <= 1 m,  zwierciadło wody gruntowej od 1m do 2 m (dwa otwory) i > 2 m (dwa otwory) nieutwardzone pobocza,

        - gruntowe proste (grunty jednorodne położone poziomo głównie piaski drobne i piaski grube – niewysadzinowe, grupa nośności G1.

- Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie wykonania otworów badawczych stwierdzono zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym w dwu wykonanych odwiertach.

Szczegółowa lokalizacja przedstawiała się w sposób następujący:

| Nr otworu | Zwierciadło nawiercone |  | Zwierciadło ustabilizowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość [m p. p. t.] | Rzędna [m p. p. t.] | Głębokość [m p. p. t.] |
| 1 | 1,10 | 129,90 | 1,10 |
| 2 | brak | brak | brak |
| 3 | brak | brak | brak |
| 4 | 1,90 | 134,30 | 1,90 |

Otwory badawcze wykonano przy niskim stanie wód podziemnych, których wahania sezonowe mogą dochodzić do + 0,75 m i więcej w zależności od rodzaju gruntu.

- Analiza warunków geotechnicznych.

W wyniku przeprowadzonych badań polowych prowadzonych metodą makroskopową stwierdzono występowanie 2 zasadniczych warstw gruntów:

I - rodzime grunty organiczne,

II - rodzime grunty sypkie genezy lodowcowej,

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, uwarunkowania ekonomiczne oraz z uwagi na rodzaj budowli /konstrukcja nawierzchni jezdni) dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej proponuje się zaklasyfikować grunty w podłożu nawierzchni w grupie nośności G1. Zaleca się w trakcie wykonywania robót ziemnych ustanowić nadzór autorski lub inwestorski celem ewentualnego doraźnego miejscowego skorygowania konstrukcji nawierzchni i/lub odwodnienia wykopu.